# Biologischer Abbau und Recycling von Matratzenverbunden

Thema 112  |  Klima und Materialien

Biobasiert biologisch abbaubar und kreislauffähig sind verschiedene Eigenschaften

Matratzen enthalten häufig vernetzte Polymere, Textilien, Metalle und Klebstoffe. Die Analyse prüft, was biologische Abbaubarkeit eines Bestandteils für einen Verbund bedeutet. Eine hundertprozentige Rohstoffverwertung benötigt reale Trennung und geeignete Abnehmer.

# Fragestellung und Recherchegrundlage

Diese Ausarbeitung ist eine gezielte narrative Recherche mit Stand 30 September 2026. Ausgangspunkt sind die konkrete Themenfrage, wissenschaftliche Publikationen und bei technischen oder rechtlichen Fragen die zuständigen Originalquellen. Die vom Auftraggeber bereitgestellten Worddateien dienen als Vorbilder für fachliche Gliederung und vergleichende Darstellung. Ihre einzelnen Aussagen wurden nicht ungeprüft übernommen. Die Recherche ist keine systematische Vollerhebung, keine Metaanalyse und keine Zertifizierung eines Produkts.

Die Quellen wurden über zugängliche Publikationsseiten, bibliografische Datensätze und verfügbare Auszüge geprüft. Nicht für jede Quelle war ein vollständiger Artikel zugänglich. Wo nur Zusammenfassung oder Auszug vorlag, beschränkt sich die Beschreibung auf die dort erkennbaren Angaben. Zahlen werden nur mit ihrem Studienkontext genannt; fehlende Detailangaben werden nicht ergänzt. Eine Formulierung wie „kein belastbarer Nachweis identifiziert“ beschreibt das Ergebnis dieser gezielten Recherche und beweist nicht, dass weltweit keinerlei Arbeit existiert.

Die Quellenziffern im Text verweisen auf das Verzeichnis am Ende. Direkt untersuchte Befunde, mechanistische Überlegungen und eigene praktische Ableitungen sind sprachlich getrennt. Hypothetische Fälle illustrieren die Entscheidungslogik; sie sind keine dokumentierten Kundenerfahrungen. Die vorgeschlagenen Prüfpläne sind eigene Entwürfe. Sie legen weder eine verbindliche Norm noch einen medizinischen Behandlungsablauf fest. Aussagen über eine Produktklasse werden nicht automatisch auf einzelne Modelle übertragen.

# 1 Begriffe mit unterschiedlicher Aussage

Biobasiert beschreibt die Herkunft eines Rohstoffanteils. Biologisch abbaubar beschreibt Umwandlung durch biologische Prozesse unter bestimmten Bedingungen. Kompostierbarkeit beinhaltet zusätzliche Anforderungen in einem definierten Verfahren. Die Europäische Kommission betont diese Unterscheidungen und die Bedeutung geeigneter Entsorgungswege. [1] Ein teilweise pflanzenbasiertes Polyurethan ist deshalb nicht automatisch kompostierbar. Auch Naturfaseranteile machen einen verklebten Verbund nicht vollständig biologisch abbaubar.

# 2 Funktion und Materialverbund

Vernetzung verleiht elastischen Werkstoffen ihre Funktion und kann zugleich das einfache Wiederaufschmelzen verhindern. Ein Klebstoff erleichtert die Herstellung, erschwert aber möglicherweise sortenreine Trennung. Mechanisches Recycling kann Material in eine andere Anwendung überführen; chemische Verfahren benötigen geeignete Zusammensetzung, Energie und Infrastruktur. Ein Laborverfahren mit hoher Ausbeute ist noch kein verfügbarer regionaler Verwertungsweg. Bei Lyocell betrifft ein geschlossener Lösungsmittelkreislauf die Faserherstellung und nicht automatisch die Endphase des Bettes. [2]

# 3 Bewertung über den Lebensweg

Eine kürzere Lebensdauer kann einen vermeintlichen Entsorgungsvorteil aufheben. Deshalb werden Nutzungsdauer, Reparatur, Reinigung, Transport und tatsächliche Verwertung gemeinsam betrachtet. Biologischer Abbau ist nicht immer die sinnvollste Option für ein langlebiges Produkt. Eine modulare Konstruktion kann wertvolle Teile länger nutzbar halten. Für Prozentangaben wird die Masse definiert: gesammelt, demontiert, als Sekundärmaterial verkauft oder tatsächlich wieder in einem Produkt eingesetzt sind verschiedene Stufen. Thermische Verwertung ist keine stoffliche Verwertung.

# 4 Recyclingfähigkeit und tatsächliche Ausbeute

Ein hypothetisches Produkt kann zu neunzig Prozent aus theoretisch verwertbaren Materialien bestehen, während Sammlung, Sortierung und Prozessverluste die reale Menge deutlich reduzieren. Jede Stufe benötigt einen eigenen Nachweis. Eine stoffliche Ausbeute wird nicht dadurch höher, dass Reststoffe energetisch genutzt werden. Für den Premiumservice ist außerdem die Qualität des Sekundärmaterials wichtig: Eine Anwendung mit kurzer Nutzungsdauer kann einen anderen Lebensweg besitzen als ein erneuter langlebiger Bestandteil. Transparente Angaben nennen deshalb Masse, Zielanwendung und tatsächlichen Prozess, statt alle Wege unter einem einzigen zirkulären Prozentwert zusammenzufassen.

# 5 Vom Einzelmaterial zum vollständigen Aufbau

Ein Materialkennwert wird an einer definierten Probe erhoben. Im Bett wirken hingegen Bezug, Füllung, Verbindungsschichten, Kern, Unterfederung und Schutzauflage zusammen. Für eine belastbare Entwicklung sind deshalb zwei Versuchsreihen erforderlich. In der ersten wird eine Komponente bei sonst identischem Aufbau variiert. In der zweiten werden die tatsächlich angebotenen Gesamtsysteme verglichen. Die erste Reihe erklärt Ursachen; die zweite prüft die Nutzung. Beide Ergebnisse sollten im Datenblatt unterscheidbar bleiben.

Kompression verändert Dicke und Kontaktflächen und kann Strömungswege verschließen. Feuchtigkeit verändert die Benetzung, die Wärmeübertragung und teilweise das mechanische Verhalten. Eine Probe, die im trockenen Neuzustand gut abschneidet, ist deshalb noch nicht über ihre Nutzungsdauer charakterisiert. Für einen Vergleich werden Vorbehandlung, Raumklima, Belastung, Probenrichtung und Erholungszeit dokumentiert. Bei Naturmaterialien gehören Streuungen zwischen Chargen zum Ergebnis. Ein einzelner Spitzenwert bildet diese Streuung nicht ab.

# 6 Alterung Pflege und nachvollziehbare Leistungsangaben

Ein eigener Prüfplan sollte mindestens den Neuzustand, einen definierten beanspruchten Zustand und die Erholung nach der Beanspruchung unterscheiden. Pflege erfolgt nach der tatsächlichen Freigabe des Produkts. Unzulässige Waschtemperaturen würden eher eine Fehlanwendung untersuchen als die vorgesehene Lebensdauer. Für nicht waschbare Kerne sind Feuchtewechsel, Kompressionszyklen und die Trennbarkeit austauschbarer Auflagen eigene Fragen. Messungen vor und nach der Pflege müssen dieselbe Methode verwenden.

Der Bericht nennt nicht nur Mittelwerte, sondern Einzelwerte, Streuung und erkennbare Ausfälle. Aus einer beschleunigten Laborbeanspruchung werden ohne validiertes Alterungsmodell keine exakten Alltagsjahre abgeleitet. Ein stärkerer Materialeffekt ist außerdem nicht zwangsläufig ein besserer Schlaf: Komfort, Beweglichkeit und Pflegeaufwand können Zielkonflikte erzeugen. Eine nachvollziehbare Leistungsangabe benennt daher die konkrete Eigenschaft und die Prüfbedingungen. Der anschließende Nutzertest prüft getrennt, ob diese Eigenschaft für die vorgesehene Personengruppe überhaupt relevant ist.

# Vergleich der relevanten Ansätze

| Ansatz | Möglicher Beitrag | Grenze der Aussage |
| --- | --- | --- |
| Biobasierter Kunststoff | Kann fossilen Rohstoffanteil verändern | Keine automatische Abbaubarkeit |
| Trennbarer Verbund | Erleichtert Reparatur und Sortierung | Abnehmer und Qualität müssen existieren |
| Biologisch abbaubar | Unter definierten Bedingungen prüfbar | Kein Freibrief für Entsorgung in der Umwelt |

# Messgrößen und ihre Interpretation

| Messgröße | Prüfung | Wichtige Grenze |
| --- | --- | --- |
| Materialbilanz | Masse je Komponente | Klebstoffe und Ausrüstungen mitrechnen |
| Verwertungsausbeute | Sekundärmaterial nach Verlusten | Sammlung ist noch kein Recycling |
| Nutzungsdauer | Gleiche Funktion über Zeit | Kurzlebigkeit kann Umweltvorteile aufheben |

# Einordnung der Beweiskraft

Für die Einordnung zählt zuerst, ob die Quelle genau die gestellte Frage untersucht. Eine technisch präzise Materialmessung kann für eine Materialeigenschaft sehr aussagekräftig sein und zugleich wenig über Schlaf oder langfristige Gesundheit sagen. Eine klinische Studie kann einen relevanten Nutzen zeigen, aber nur für die untersuchte Personengruppe, Konstruktion und Anwendungsdauer. Die Nähe zur konkreten Frage ist deshalb ebenso wichtig wie das Studiendesign.

Anschließend werden Vergleichsbedingung, Stichprobe, Beobachtungsdauer und mögliche Verzerrungen betrachtet. Eine Verblindung ist bei Bettwaren häufig schwierig. Erwartungen, Eingewöhnung und die Reihenfolge der getesteten Varianten können Ergebnisse beeinflussen. Bei Herstellerfinanzierung sind Transparenz und unabhängige Wiederholung besonders hilfreich; Finanzierung allein entscheidet weder für noch gegen die Gültigkeit eines Befunds. Kleine Pilotstudien dienen vor allem dazu, eine Frage genauer zu formulieren und einen größeren Versuch zu planen.

Statistische Auffälligkeit ist nicht gleich praktischer Bedeutung. Ein kleiner Unterschied kann rechnerisch erkennbar sein, ohne für die betreffende Person einen spürbaren Nutzen zu haben. Umgekehrt kann eine relevante individuelle Verbesserung in einer kleinen Gruppe statistisch unsicher bleiben. Deshalb werden Effektgröße, Unsicherheit und alltagsrelevante Endpunkte gemeinsam beurteilt. Eine pauschale Punktzahl würde diese Unterschiede verdecken. Die interaktive Begleitseite verwendet folglich keine erfundene Gesundheitsnote und keine simulierten Zahlen, die wie gemessene Materialdaten erscheinen.

# Vorschlag für eine belastbare Prüfung

STOLL kann eine Stückliste mit Materialmassen, Verbindungen und realen Verwertungswegen verlangen. Ein Demontageversuch erfasst Zeit, Reinheit und Ausschuss. Lebenszyklusvergleiche verwenden dieselbe Nutzungsfunktion und plausible Lebensdauer. Aussagen über hundert Prozent werden gegen eine vollständige Massenbilanz geprüft.

# Konsequenzen für STOLL und die Beratung

Nachhaltigkeit wird über konkrete Haltbarkeit, Austauschbarkeit und nachweisbare Verwertung erklärt. Rohstoffherkunft und End of Life bleiben getrennte Angaben. Eine schöne Naturmaterialgeschichte ersetzt keine funktionierende Rücknahme.

Für die Umsetzung wird zuerst ein konkretes Ziel festgelegt und anschließend die kleinste sinnvoll prüfbare Änderung ausgewählt. Ausgangszustand, verwendeter Aufbau und Beobachtungszeitraum werden dokumentiert. Die Rückmeldung sollte sowohl den gewünschten Nutzen als auch mögliche neue Nachteile erfassen. Werden mehrere Komponenten gleichzeitig verändert, bleibt die Zuordnung eines Erfolgs unsicher. Ein individueller Vergleich kann die persönliche Auswahl verbessern, ersetzt aber keine allgemeine Wirksamkeitsstudie.

Ein Lieferantennachweis sollte das tatsächlich angebotene Modell und die vorgesehene Nutzung betreffen. Abweichungen bei Bezug, Topper, Unterfederung, Pflege oder Software können die Übertragbarkeit verändern. Die Beratung benennt solche Grenzen offen und formuliert nur diejenige Leistung, die durch Daten oder unmittelbare Beobachtung gedeckt ist. Bei medizinischen oder rechtlichen Fragestellungen bleibt die zuständige fachliche Beurteilung erforderlich. Die praktische Empfehlung dieses Dokuments ist eine Entscheidungsgrundlage und keine individuelle Diagnose.

# Fazit

Biobasiert biologisch abbaubar und kreislauffähig sind verschiedene Eigenschaften. Matratzen enthalten häufig vernetzte Polymere, Textilien, Metalle und Klebstoffe.

# Quellen und Grenzen der Übertragbarkeit

[1] European Commission Biobased biodegradable and compostable plastics
Offizieller Rahmen zur Unterscheidung von Rohstoffherkunft und Abbaueigenschaften. Zugriff 30 September 2026.

[2] Lenzing Technologies and production
Herstellerquelle zu Herstellungsverfahren; Umwelt und Komfortaussagen am fertigen Bezug separat prüfen. Zugriff 30 September 2026.

[3] DIN EN 1957 Functional characteristics of beds and mattresses
Offizielle Normbeschreibung zur Funktions und Dauerhaltbarkeitsprüfung; keine einfache Umrechnung in zehn Nutzungsjahre. Zugriff 30 September 2026.

Begleitseite: 112.html im Ordner Seiten des Gesamtpakets.